| Наименование объекта: Индивидуальный одноэтажный жилой дом в Московской области. Дата начала разработки проектной документации – март 2023 Срок разработки проектной документации – 4 месяца Разрабатываемые разделы: Архитектурные решения, Конструктивные решения, Наружные сети. Чуть позже заказчик обратился в бюро повторно за разработкой раздела Благоустройство. Участок имел 2 больших земляных навала, образованные в процессе строительства дома, и рельеф с плавным уклоном. Необходимо было предусмотреть рациональное движение земляных масс, минимизировать финансовые затраты на ввоз и вывоз земли. Данный раздел разрабатывался на момент, когда коробка дома уже стояла, и было четкое понимание необходимых уровней к существующему строению и проектируемой бане. Ниже в качестве примера приведены некоторые листы проекта (нумерация принята по файлу) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генплан. Данный лист отражает расположение дома на участке с учетом действующих норм по застройке, отступы от границ участка заранее согласованы Заказчиком с администрацией района, учтены особенности рельефа. Участок не большого размера почти прямоугольной формы, с выходом на центральную улицу, со всех сторон примыкают участки с жилой застройкой. На генплане показаны проектируемые сети, устраиваемые к дому. | АР |
| 2 | 3D визуализация. Вид 1. На данном листе показан главный фасад. Вид на дом открывается справа от въезда, просторная лужайка, въездная группа в гараж. | АР |
| 3 | 3D визуализация. Вид 2. Угловой вид на дом с внутренней стороны двора, с широким обзором на участок. Уютная просторная веранда расположена во внутреннем углу дома, защищена от ветра и осадков. | АР |
| 4 | План этажа с расстановкой мебели. Планировка дома предусматривает блочное расположение основных групп помещений. Центральная часть блока предусматривает расположение необходимых технических помещений. Дальняя часть блока – жилая, с двумя спальнями, встроенной гардеробной и ванной комнатой хозяев. Кабинет с индивидуальным входом со стороны веранды. Левый блок – просторная кухня-гостиная с обеденной зоной и выходом на веранду. Правый блок – гараж с проходной мастерской и еще одним выходом из дома. | АР |
| 5 | План кровли. Проектом предусмотрена вальмовая крыша, ввиду наличия гаража с пониженным уровнем въезда, кровля достаточно сложная. Покрытие кровли предусмотрено фальцевыми картинами, с утеплением чердачного перекрытия, что уменьшит шум дождя и сделает пребывание более комфортным. Шахты в данном проекте предусмотрены заводского изготовления комплектующиеся сразу всеми проходными элементами и колпаками, что позволяет смонтировать все в верной последовательности и тем самым исключить протечки. | АР |
| 6 | Разрезы 1-1 и 2-2. Отражают высоту этажей, отметки коньков, свесов, оконных и дверных проемов, а также пироги основных конструкций. | АР |
| 7 | План инженерных сетей. На данном листе показана разводка сети канализации, точки ввода воды и электричества. Показано расположение дождеприемных коробов. В данном проекте предусмотрена установка вентиляционных шахт заводского изготовления, указан каждый выход канала, приточные клапана. Детальную проработку системы вентиляция выполняет специализированная организация, которая в последствии произведет монтаж готового оборудования. | АР |
| 8 | Фасады в осях 1-5, 5-1. Представлены главный фасад и фасад с верандой с противоположной стороны. Данный лист показывает все высотные отметки основных узлов, маркировку материалов фасадной отделки и укрупненную деталировку декоративной отделки стен. | АР |
| 9 | План инженерных коммуникаций. Данный план позволяет заранее предусмотреть все закладные и выполнить устройство всех необходимых систем. Сводный план сетей дома с маркировкой – ввод электричества и воды в дом, разводка резервных линий электричества, выводы канализации и левневой сети. | КР |
| 10 | План свайного поля. Ввиду имеющегося рельефа на участке, свайное поле предусмотрено разно уровневое. В части примечания в описательном виде указаны основные отметки, до которых делается забивка свай, и спецификация элементов свайного поля с маркировкой. Так как данным проектом предусмотрены сваи заводского производства одного размера, Заказчик может самостоятельно произвести заказ данного материала на заводе. | КР |
| 11 | План стропильной системы кровли. Детальная раскладка деревянных элементов кровли, с маркировкой каждого из них. | КР |
| 12-13 | 3D вид элементов стропильной системы позволяет понять весь пространственный каркас будущей кровли, с расстановкой всех элементов. | КР |
| 14 | Схема расположения пандуса. Пандус по плану предусмотрен со стороны заднего двора, для удобства пользования садовой техникой. На данном листе представлена схема расположения, схемы армирования и узлы. Также в таблицу спецификации собраны все элементы и детали его устройства. | КР |
| 15 | Схема раскладки труб хоз.-бытовой канализации. Условные обозначения на подробном плане дает представление о порядке раскладки труб разных размеров. На плане представлена полная раскладка труб канализации, с точками и узлами пересечения, с уклонами в требуемом направлении, размерными цепочками и высотными отметками расположения лотков и деталей. | НС |
| 16 | Схема раскладки труб ливневой канализации. Детальная проработка сети ливневой канализации для сбора дождевых вод с кровли дома и отведения ее с участка, с размерными цепочками, высотными отметками даст четкое понимание ее устройства. Данная сеть избавит отмостку по периметру дома от воды с крыши, не допустит точечных подтоплений и образования застоя воды под фундаментом дома. | НС |
| 17 | Типовые узлы. Разрез ливневого колодца дает четкое понимание, на каких отметках осуществляется ввод и выход сети ливневой канализации, установки насоса. Детали дают пространственное понимание расположения стыков, поворотов, отводов и других узлов сети. | НС |
| 18 | Схема благоустройства. Из-за разницы в отметках земли между участком Заказчика и соседей, проектом предусмотрено устройство подпорных стенок со смежными участкам в западной части. Показана маркировка сечений по проектируемым покрытиям, тропинкам и площадкой въезда. | ГП |
| 19 | Сечения 1-1…4-4. Спецификация элементов благоустройства. Проработаны детальные узлы по устройству отмостки, тропинок на участке и площадки въезда. В спецификации предусмотрен полный объем необходимого материала. | ГП |