| Наименование объекта: Двухэтажный дом и гараж Дата начала разработки проектной документации – март 2025 Срок разработки проектной документации – 2 месяца по дому, 1 месяц по гаражу. Разрабатываемые разделы: Архитектурные решения, Конструктивные решения, Наружные сети. Ниже в качестве примера приведены некоторые листы проекта (нумерация принята по файлу). Участок расположен на закрытой территории поселка. Один из нескольких домов, спроектированных для данного поселка. В поселке предусмотрено соблюдение четких параметров внешнего вида. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3D визуализация. Вид 1. На данном листе отражен главный фасад дома и въездная группа. Посадка здания подразумевает въезд в гараж с центральной улицы. Рядом с гаражом расположен вход на участок. Входная группа дома расположена между домом и гаражом и оформлена в виде скрытого от осадков перехода | АР |
| 2 | 3D визуализация. Вид 2. Вид с противоположной стороны на дом, веранду с балконом и витражами, находясь на котором получаем широкий обзор окружающей природы и внутридомовой территории. | АР |
| 3 | 3D визуализация. Вид 1. На данном листе отражен главный фасад, который в свою очередь является продолжением забора. Посадка здания подразумевает въезд в гараж сразу с дороги. Данная посадка полностью согласована собственником, и выполнена на его усмотрение. | АР |
| 4 | 3D визуализация. Вид 2. Фасадный вид со стороны двора, с фрагментом входной группы в дом. | АР |
| 5 | План 1-го этажа. Планировочные решения выполнены исходя из пожеланий заказчика под небольшую семью из 3 человек. На этаже расположены основные технические и санитарные помещения, просторная кухня-гостиная с большими витражными окнами в пол с видом на внутренний двор участка. В гостиной предусмотрен камин. Также есть большая гостевая спальня. | АР |
| 6 | План 1-го этажа. Гараж предусмотрен на 2 машино-места с индивидуальными въездами. Форма здания повторяет угол участка. | АР |
| 7 | План кровли. Кровля гаража плоская не эксплуатируемая. Указаны основные габариты, привязка водоотводных воронок и расположение вытяжного дефлектора. На плане предусмотрена маркировка основных типовых узлов монтажа кровельного полотна и указана необходимая разуклонка. | АР |
| 8 | Разрез 1-1. Лист отображает вертикальное сечение здания, указаны все характерные высотные отметки. Также указаны «флажки» по составу конструкций – основание, стены, кровля. | АР |
| 9 | Фасад 5-1. Фасад В-А. Детально проработанные фасадные виды с маркировкой проемов с детальной типологией материалов фасадной отделки, а также узлом устройства покрытия стен гибкой керамикой. Указываются все характерные высотные отметки, и общие цифры по количеству материалов фасадной отделки для осуществления предзаказа. | АР |
| 10-11 | Таблица сбора нагрузок на каркас зданния отражает наш серьезный подход к проектированию. На каждом проектируемом объекте обязательно выполняются поверочные расчеты. Учитываются все возможные нагрузки и добавляются коэффициенты запаса в соответствии с методикой расчета. Также представлены расчетные схемы, на основании которых выполняются расчеты и отображаются сильные и слабые стороны конструкции. | РР |
| 12 | После проведения расчета описывают вывод, в котором содержится краткая информация по габаритам и армированию – это является заданием для подготовки рабочих чертежей фундаментов, каркасов и перекрытий. | РР |
| 13 | План котлована. Стартовая точка строительства. Просчитаны все высотные отметки для устройства подушки фундамента, угол откопки котлована. На данном этапе закладываются закладные детали будущей инженерной сети дома | КР |
| 14 | Схема расположения основного армирования фундаментальной плиты. На данном листе показано основное армирование, с деталировкой арматуры, укрупненным примером прохождения основных силовых элементов. Представлена спецификация основных элементов. | КР |
| 15 | Схема расположения закладных деталей. На плане отражено расположение закладных деталей с привязками для прохождения инженерных коммуникаций, которые разрабатываются до начала строительства. | КР |
| 16 | Схема расположения основного армирования плиты перекрытия Пп1 на отм. +3,350. На схеме отражено расположение основного армирования, дополнительных деталей и усилений арматурного каркаса. Показан типовой разрез по армированию плиты, детали и спецификация необходимого материала. | КР |
| 17 | Схема расположения стальных перемычек. На плане указаны элементы перемычек, их маркировка, ведомость и спецификация к схеме. | КР |
| 18 | Пилон Пм-1. Конструкция данного дома – железобетонный каркас с заполнением. Основными элементами каркаса являются монолитные пилоны, расставленные по периметру здания и внутри. Данный лист демонстрирует арматурный каркас несущего элемента, с четкой деталировкой и спецификацией. | КР |
| 19 | Кладочный план на отм.+3,350. Проектируемое здание имеет монолитный каркас, с заполнением керамическим кирпичом. На плане указаны стены и перегородки из кирпича, монолитные элементы силовой конструкции и все проемы этажа – оконные и дверные. Проемы замаркированы и детально отражены на этом же листе с привязками и характерными высотными отметками. Спецификация к данной схеме с количеством кирпича на этаж. | КР |
| 20 | Схема расположения закладных деталей инженерных сетей в плите фундамента. На плане отражено расположение закладных деталей с привязками для прохождения инженерных коммуникаций, которые разрабатываются до начала строительства. | НС |
| 21 | Сводный план позволяет заранее предусмотреть все закладные и выполнить устройство всех необходимых систем, с указанием необходимых уклонов для каждой сети. В данном случае сводный план сделан на комплекс зданий – дом и гараж. | НС |
| 22 | Схема дренажной системы. Отражает сеть дренажа, которая выполняется при устройстве плиты фундамента, и является его неотъемлемой частью, отводя от плиты воду. Каждый элемент замаркирован, имеет свою высотную отметку. План легко читаем. | НС |
| 23 | Схема раскладки труб ливневой канализации К2. Данная сеть разрабатывается для отведения дождевой воды с кровли и балконов дома. Система дождеприемников закрытого типа позволяет воде из труб попадать непосредственно в сеть, не допуская ливней воды на поверхности отмостки. Каждая деталь и элемент сети замаркированы, что делает их поиск в спецификации быстрым и удобным. | НС |
| 24 | Типовые узлы. Типовые узлы устройства систем дают наглядное понимание подключения элементов, устройства траншеи. | НС |
| 25 | Детали. Схема устройства колодца ЛК. На данном листе показаны типовые детали устройства сети канализации колодца ЛК. Указаны проектные высотные отметки, отметки входа/выхода труб, и маркировка элементов колодца. | НС |
| 26 | Спецификация оборудования, изделий и материалов сети К2. Данный лист содержит перечень всех необходимых материалов и их количество для устройства данной сети. На его основании можно сделать расчет сметной стоимости. | НС |